# Řez kolektoru a jeho výkonnostní charakteristika

|  |  | Konstrukce | Vnější rozměry | 2095 x 1100 x 105 mm |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Celková hmotnost | 48 kg |  |  |  |
|  |  |  | Rám + vana kolektoru | Slitina AlMgSi + ABS UV stabilizováno |  |  |  |
|  |  |  | Účinná plocha absorbéru | 2,018 m2 |  |  |  |
|  |  |  | Krycí slo, čiré - OPTIWHITE solární sklo s nízkým obsahem železa - odbarevené (extračiré) sklo | Solární tl. = 4 mm, bezpečnostní, Součinitel prostupu solárního záření je 90%, Obsah Fe2O3 = 0,05%, EN 572-5 Stavební sklo B 130 83 Bezpečností stavební sklo |  |  |  |
|  |  |  | Izolace dna | Minerální vlna tl. = 40 mm s Al folií |  |  |  |
|  |  |  | Izolace boční | Minerální vlna tl. = 20 mm |  |  |  |
|  |  |  | Těsnění | EDPM a silikonové směsi, UV stabilizováno |  |  |  |
|  |  |  | Přípoje | Cu trubka d 18 mm |  |  |  |
|  |  | Absorbér | Celoměděný absorbér typu FlatWing s vysoce selektivním povrchem (4) |  |  |  |  |
|  |  |  | Absorbce | α = 95% +- 2% |  |  |  |
|  |  |  | Emisivita | ε = 5% |  |  |  |
|  |  |  | Zkušební tlak | 10 Barů |  |  |  |
|  |  |  | Provozní tlak | 2 - 3 Bary |  |  |  |
|  |  |  | Obsah | 1L |  |  |  |